# SolarWash — מדריך חיבור ממירים לממשק

מדריך הפעלה לאופרטור: חיבור ממיר בודד או מספר ממירים למערכת SolarWash, קבלת נתוני AC ונתוני DC פר-סטרינג, והפעלת ניטור ה-PR וזיהוי הזיהום.

עיקרון מנחה: Modbus מקומי (SunSpec) הוא הנתיב המועדף — ללא מגבלות קצב, זמן-אמת אמיתי ורזולוציה פר-סטרינג. ממשקי ענן משמשים כגיבוי כשאין גישת רשת מקומית.

## מה מזינים בקונסול האופרטור

- מותג (slug) — מזהה הממיר מתוך קטלוג האדפטרים.

- host — כתובת ה-IP של הממיר / הדאטה-לוגר / ה-SCADA.

- port — פורט החיבור (Modbus TCP בדרך כלל 502, אצל SolarEdge 1502).

- unitId — מזהה ה-slave של הממיר.

- access — דגלי גישה: hasLan · hasModbus · hasLocalHttp · hasCloudCreds.

לאחר ההזנה לחצו 'בדיקת חיבור' (Test) — תקין כאשר מתקבל PR מערכתי ונתוני סטרינג.

## דרישות מקדימות כלליות

- הממיר/הדאטה-לוגר מחובר לאותה רשת מקומית של אספן ה-SolarWash (או נגיש אליו).

- כתובת IP קבועה לממיר (הזמנת DHCP בנתב או IP סטטי).

- הפעלת ממשק הנתונים על הממיר (Modbus TCP / API מקומי) לפי המותג.

- פתיחת הפורט הרלוונטי בחומת האש אל האספן.

- אימות נגישות רשת (ping / טלנט לפורט) לפני 'בדיקת חיבור'.

## טבלת ייחוס מהירה

| מותג | טרנספורט מועדף | פורט | unitId |
| --- | --- | --- | --- |
| SolarEdge | Modbus TCP מקומי (מועדף) · API ענן לנתוני פאנל | 1502 | 126 |
| Huawei (SUN2000 / FusionSolar) | Modbus TCP דרך SmartLogger / SDongle | 502 | לכל ממיר תחת ה-Logger |
| Sungrow | Modbus TCP דרך WiNet-S / Logger1000 | 502 | 1 |
| Fronius | Solar API מקומי (HTTP) + SunSpec Modbus TCP — הכי פתוח | 80 (HTTP) / 502 (Modbus) | 1 |
| SMA | Modbus TCP (Speedwire / SunSpec) | 502 | 3 (תלוי דגם) |
| GoodWe | Modbus מקומי (מועדף) · SEMS API בענן | 502 | 247 |
| Solis (Ginlong) | SolisCloud API · Modbus דרך דאטה-לוגר | 502 | 1 |
| Growatt | Modbus דרך דאטה-לוגר (מועדף) · OpenAPI לא-יציב | 502 | 1 |
| Enphase | IQ Gateway מקומי (Envoy) · Enlighten Partner API | 443 (מקומי) | — |
| ממירים מרכזיים (Utility) | Modbus TCP / IEC 61850 דרך SCADA המתקן | 502 | לפי בלוק/קומבינר |
| ממיר ללא תקשורת (Closed) | אין ממשק — נדרשת תוספת חומרה | — | — |

## חיבור שלב-אחר-שלב לכל ממיר

## 1. SolarEdge

טרנספורט: Modbus TCP מקומי (מועדף) · API ענן לנתוני פאנל · פורט: 1502 · unitId: 126

- ודאו שהממיר מחובר לרשת המקומית (Ethernet מומלץ) ושמורה לו כתובת IP קבועה בנתב.

- באפליקציית SetApp: Site Communication ← Modbus TCP ← הפעלה (Enable), פורט 1502.

- שימו לב: SolarEdge מאפשר חיבור Modbus TCP יחיד בלבד בו-זמנית — אם הניטור הענני תפוס, ייתכן שיהיה צורך לשחרר אותו.

- לנתוני רמת-פאנל (אופטימייזרים): הנפיקו מפתח API במערכת הניטור (Monitoring) עבור האתר.

מה להזין בקונסול: מותג: solaredge · host: כתובת ה-IP · port: 1502 · unitId: 126 · access: hasLan + hasModbus. לנתוני פאנל הוסיפו hasCloudCreds + מפתח ה-API.

הערה: ה-API הענני מוגבל-קצב; נתוני הפאנל מגיעים ממנו ולא מ-Modbus. עבור PR פר-פאנל זהו המקור.

## 2. Huawei (SUN2000 / FusionSolar)

טרנספורט: Modbus TCP דרך SmartLogger / SDongle · פורט: 502 · unitId: לכל ממיר תחת ה-Logger

- ודאו נוכחות SmartLogger3000 או SDongle-A ברשת המקומית.

- בממשק ה-SmartLogger: Settings ← Communication ← Modbus TCP ← Enable.

- רשמו את כתובת ה-IP של ה-Logger ואת מזהי הממירים (slave id).

- חלופת ענן: צרו משתמש Northbound ב-FusionSolar (כולל systemCode) — שימו לב למכסות המחמירות.

מה להזין בקונסול: מותג: huawei · host: IP של ה-SmartLogger · port: 502 · unitId: מזהה הממיר · access: hasLan + hasModbus.

הערה: מומלץ Modbus מקומי לזמן-אמת; ה-API הענני מתאים לסנכרון יומי בלבד (מכסה לצד שלישי).

## 3. Sungrow

טרנספורט: Modbus TCP דרך WiNet-S / Logger1000 · פורט: 502 · unitId: 1

- חברו את ה-WiNet-S (ביתי) או Logger1000 (שדה) לרשת המקומית.

- בממשק המכשיר הפעילו Modbus TCP והגדירו פורט 502.

- חלופת ענן: רישום ב-iSolarCloud OpenAPI (appkey + OAuth2), עדכון כל ~5 דקות.

מה להזין בקונסול: מותג: sungrow · host: IP · port: 502 · unitId: 1 · access: hasLan + hasModbus.

הערה: ה-OAuth של iSolarCloud לא-סטנדרטי; Modbus המקומי יציב יותר.

## 4. Fronius

טרנספורט: Solar API מקומי (HTTP) + SunSpec Modbus TCP — הכי פתוח · פורט: 80 (HTTP) / 502 (Modbus) · unitId: 1

- ודאו את הממיר ברשת עם IP קבוע.

- בממשק ה-Datamanager/ה-ממיר: Settings ← Modbus ← הפעילו 'Modbus TCP' (slave).

- ה-Solar API (JSON) פעיל כברירת מחדל וללא הזדהות: /solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi.

מה להזין בקונסול: מותג: fronius · host: IP · port: 502 (או HTTP 80) · access: hasLan + hasLocalHttp + hasModbus.

הערה: החיבור הקל ביותר — Solar API מקומי ללא הרשאות, עדכון כל ~10 שניות.

## 5. SMA

טרנספורט: Modbus TCP (Speedwire / SunSpec) · פורט: 502 · unitId: 3 (תלוי דגם)

- היכנסו לממשק הווב של הממיר עם IP קבוע.

- External Communication ← Modbus ← הפעילו 'TCP Server', פורט 502.

- אשרו את מזהה ה-Unit/SusyID של הדגם.

מה להזין בקונסול: מותג: sma · host: IP · port: 502 · unitId: לפי הדגם · access: hasLan + hasModbus.

הערה: אמין מאוד ל-C&I ולקרקעיים; שליטת כתיבה ייחודית ל-SMA.

## 6. GoodWe

טרנספורט: Modbus מקומי (מועדף) · SEMS API בענן · פורט: 502 · unitId: 247

- חברו את הממיר/דאטה-לוגר ל-RS485/Modbus ברשת.

- לחלופת ענן: יש לחתום NDA מול נציג GoodWe לקבלת גישת SEMS API.

מה להזין בקונסול: מותג: goodwe · host: IP · port: 502 · unitId: 247 · access: hasLan + hasModbus.

הערה: מכסת ענן 3,600 קריאות/שעה ודורשת NDA — Modbus מקומי עוקף את החסם.

## 7. Solis (Ginlong)

טרנספורט: SolisCloud API · Modbus דרך דאטה-לוגר · פורט: 502 · unitId: 1

- ל-Modbus: חברו את הדאטה-לוגר (RS485) ל-IP קבוע ברשת.

- ל-ענן: הנפיקו key_id + secret ב-SolisCloud (בקשות חתומות HMAC).

מה להזין בקונסול: מותג: solis · host: IP · port: 502 · access: hasLan + hasModbus (או hasCloudCreds לענן).

הערה: API ענני סביר ויציב; Modbus זמין דרך הדאטה-לוגר.

## 8. Growatt

טרנספורט: Modbus דרך דאטה-לוגר (מועדף) · OpenAPI לא-יציב · פורט: 502 · unitId: 1

- חברו ShineWiFi-X / דאטה-לוגר (RS485) ל-IP קבוע — זהו הנתיב האמין.

- הימנעו מהסתמכות על ה-OpenAPI הענני: לעיתים מחזיר error_permission_denied לצד שלישי.

מה להזין בקונסול: מותג: growatt · host: IP · port: 502 · unitId: 1 · access: hasLan + hasModbus.

הערה: הענן לא-יציב לאינטגרטורים — ברירת המחדל היא Modbus מקומי.

## 9. Enphase

טרנספורט: IQ Gateway מקומי (Envoy) · Enlighten Partner API · פורט: 443 (מקומי) · unitId: —

- ודאו את ה-IQ Gateway (Envoy) ברשת עם IP קבוע.

- הפיקו טוקן מקומי מה-Gateway (מתחלף — יש לרענן).

- ל-ענן: דרושה תוכנית Partner למתקין רשום עם 10+ התקנות.

מה להזין בקונסול: מותג: enphase · host: IP של ה-Gateway · port: 443 · access: hasLan + hasLocalHttp (או hasCloudCreds).

הערה: מיקרו-ממיר = נתון פר-פאנל מובנה, כמו SolarEdge.

## 10. ממירים מרכזיים (Utility)

טרנספורט: Modbus TCP / IEC 61850 דרך SCADA המתקן · פורט: 502 · unitId: לפי בלוק/קומבינר

- תאמו עם ה-EPC/מפעיל המתקן גישת קריאה ל-SCADA.

- קבלו מיפוי רגיסטרים/נקודות (Modbus או IEC 61850) ברמת קומבינר.

- הגדירו את כתובת ה-SCADA gateway ב-host.

מה להזין בקונסול: מותג: central_utility · host: IP של ה-SCADA · port: 502 · access: hasLan + hasModbus.

הערה: בנויים לטלמטריה בזמן-אמת — רזולוציה ברמת בלוק/קומבינר.

## 11. ממיר ללא תקשורת (Closed)

טרנספורט: אין ממשק — נדרשת תוספת חומרה · פורט: — · unitId: —

- אבחנו שאין דאטה-לוגר/דונגל ושאין יציאת Modbus/Ethernet.

- התקינו דאטה-לוגר חיצוני תואם-SunSpec או מונה CT-clamp.

- לאחר ההתקנה — חברו כממיר SunSpec רגיל (Modbus TCP).

מה להזין בקונסול: לאחר תוספת החומרה: מותג בהתאם לדאטה-לוגר · port: 502 · access: hasLan + hasModbus.

הערה: הזדמנות upsell — הפיכת אתר 'חסום' למקור נתונים מלא.

## אימות ופתרון תקלות

- לא מזוהה SunSpec: ודאו ש-Modbus TCP מופעל ושהפורט נכון; נסו בסיס רגיסטרים חלופי (40000 / 50000 / 0).

- חיבור נדחה אצל SolarEdge: רק חיבור Modbus יחיד מותר — שחררו את הניטור הענני או חיבור אחר.

- נתונים בענן מתעכבים: מכסות קצב (Huawei יומי, GoodWe 3600/שעה) — עברו ל-Modbus מקומי.

- אין נתוני סטרינג (רק ממיר): ייתכן שהממיר לא חושף מודל 160 (למשל SolarEdge — נתוני פאנל מגיעים מהענן).

- Timeout: בדקו IP קבוע, פתיחת פורט בחומת אש, ונגישות מהאספן.

מסמך פנימי לאופרטורים של SolarWash · להפצה מבוקרת בלבד.